INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS JOÃO CÂMARA

- Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara

6 – Teorema da Superposição

DISCIPLINA: 	Eletricidade Básica – Aula Prática                                     TURMA: ________________

PROFESSOR: 	Gustavo Fernandes de Lima                                              DATA: _____/ _____/ _____

ALUNOS(AS):

Objetivos

- Comprovar a validade do Teorema da Superposição através de medições de V e I.

- Comparar valores medidos com valores calculados pelo Método da Redução e Retorno.

Material Utilizado

01 Multímetro Digital; 01 Fonte de tensão CC; 02 pilhas AA de 1,5 V e 01 Protoboard;

03 Resistores: 220 , 330  e 470 ;

Parte prática - Teorema da Superposição

Identificar os resistores. Montar o circuito abaixo em protoboard da seguinte maneira: o R1 nas colunas 10 e 20 na linha A, o R2 na coluna 20 e nas linhas C e H; e o R3 nas colunas 20 e 30 e na linha B; ajustar a fonte ‘E0’ em 5 V e conectar seu positivo em A e seu negativo em D; e conectar o positivo da fonte ‘E1’ (pilhas) em C e o negativo em D.

onde: R1 = 330 , R2 = 220 , R3 = 470 ,

E0 = 5 V e E1 = 1,5 V.

Medir a queda de tensão V e a corrente I no resistor de 220 Ω e anotar abaixo:

V = ____________ e I = ____________

Desconectar a fonte ‘E1’ (pilhas) do circuito e colocar um fio entre os pontos C e D, conforme figura abaixo. Seu grupo acabou de anular os efeitos da fonte ‘E1’ no circuito.

Medir a queda de tensão V’ e a corrente I’ no resistor de 220 Ω e anotar abaixo:

V’ = ___________ e I’ = ____________

Reconectar a fonte ‘E1’ (pilhas) ao circuito. Desconectar a fonte ‘E0’ (fonte) do circuito e colocar um fio entre os pontos A e C, conforme figura abaixo. Seu grupo acabou de anular os efeitos da fonte ‘Eo’ no circuito.

Medir a queda de tensão V’’ e a corrente I’’ no resistor de 220 Ω e anotar abaixo:

V’’ = ____________ e I’’ = ___________

Comprovar o Teorema da Superposição somando as tensões medidas V’ e V’’:

V = V’ + V’’ = ___________ = ________

Comprovar o Teorema da Superposição somando as correntes medidas I’ e I’’:

I = I’ + I’’ = ____________ = ________

Questões para o relatório

01. Determinar as tensões e correntes nos resistores R1 e R3, aplicando o Teorema da Superposição.

02. Calcular os erros percentuais nas grandezas medidas de R2. Comparar os valores medidos com os calculados, em forma de tabela. Explicar as diferenças.

03. Na conclusão do relatório, escrever um breve comentário dos novos conhecimentos adquiridos e destacar a validade do Teorema da Superposição.

Observações:

- O relatório deverá constar de INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO e CONCLUSÃO. Deverá ser feito a mão em folha de papel A4. A entrega será marcada pelo professor.