INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS JOÃO CÂMARA

- Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara

Código de Cores e Leitura de Resistores

Os resistores de grafite possuem anéis coloridos no corpo para indicar seu valor em Ohms (Ω). Veja abaixo a tabela de código de cores usada para a leitura destes resistores:

Conversão de unidade: Quando o valor de um resistor é maior que 1.000 Ω, usamos os múltiplos KILO (K) e MEGA (M). Veja os exemplos: 2.000 Ω = 2 K, 10.000.000 Ω = 10 M, 6.800 Ω = 6K8.

Indique o valor dos resistores abaixo:

Indique as cores dos resistores abaixo:

| 56 Ω ________________________ | 330 Ω ________________________ | 0,43 Ω ________________________ |
| --- | --- | --- |
| 1.200 Ω ________________________ | 10 kΩ ________________________ | 220 kΩ ________________________ |

Valores padronizados de resistores de grafite – São os valores encontrados no mercado: 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,8; 2,2; 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1 e os múltiplos e sub-múltiplos de 10 e cada valor destes até 10 M.

Potenciômetros – São resistores cuja resistência pode ser alterada girando um eixo que move um cursor de metal sobre uma pista de grafite. Alguns deles não têm eixo, sendo chamados de trimpot. Ao lado vemos estes componentes:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS JOÃO CÂMARA

- Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara

2 – Identificação e Medição de Resistores

DISCIPLINA: 	Eletricidade – Aula Prática                                                   TURMA: 2.06045.1V

PROFESSOR: 	Gustavo Fernandes de Lima                                                DATA: _____/ _____/ _____

ALUNOS(AS):

Objetivos

- Conhecer o código de cores para resistores;

- Utilizar multímetro digital na medição de resistência elétrica;

- Calcular e verificar os erros presentes em uma medição;

Material Utilizado

01 Multímetro Digital;

04 Resistores de diferentes valores;

Identificação e medição de resistores não associados

- Apresentação do multímetrodigital e das escalas de medição de resistência elétrica (ohmímetro)

- Identificar os valores de quatro resistores utilizando o código de cores e medir o valor de cada um através do multímetro.

- Calcular o erro percentual do valor de cada resistor através da equação:

e(%)=Vmed−VnomVnom×100

onde: Vmed = Valor medido e Vnom = Valor nominal

| Resistor 1 Cores: Valor nominal: Valor medido: Erro (%): | Resistor 3 Cores: Valor nominal: Valor medido: Erro (%): |
| --- | --- |
| Resistor 2 Cores: Valor nominal: Valor medido: Erro (%): | Resistor 4 Cores: Valor nominal: Valor medido: Erro (%): |

- Determinar a sequência de cores para os resistores abaixo:

| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 kΩ ± 5% | 390 kΩ ± 10% | 5,6 Ω ± 2% | 750 Ω ± 1% | 0,82 Ω ± 2% |

Concluída a prática, desligar e devolver todos os equipamentos e componentes utilizados.

Observação:

- O grupo deverá entregar um roteiro preenchido para o professor até o final do horário.