INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS JOÃO CÂMARA

- Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara

1 – Medição de tensão CC e CA

DISCIPLINA: 	Eletricidade Básica – Aula Prática                                      TURMA: 2.06045.1V

PROFESSOR: 	Gustavo Fernandes de Lima                                              DATA: _____/ _____/ _____

ALUNOS(AS):

Objetivos

- Medir tensão elétrica em CC e CA, utilizando o multímetro digital;

- Comparar valores medidos com valores calculados.

Material Utilizado

01 Multímetro digital e 03 pilhas de 1,5 volts.

Medição utilizando um multímetro

O multímetro é um dos equipamentos mais comuns de medição de grandezas elétricas. Ele pode medir, por exemplo: tensão, corrente, resistência entre outras. É preciso muito cuidado ao se trabalhar com o multímetro, pois o manuseio incorreto pode ser uma fonte de perigo. Existem diferentes tipos de multímetros, o da figura ao lado, é um multímetro digital.

Os botões do multímetro ao lado são os seguintes: POWER para ligar/desligar o multímetro, PK HOLD para segurar a leitura no display, B/L para ligar o fundo luminoso e DC/AC para alternar os modos de leitura do instrumento. No centro do multímetro temos um seletor que permite escolher qual grandeza será lida. Começando do centro temos o símbolo Ω que representa resistência elétrica. Girando para direita temos o símbolo V acompanhado de uma reta, um tracejado e um til, empilhados. Girando mais um pouco tempo o símbolo A acompanhado de uma reta, um tracejado e um til, empilhados. Girando mais tempo o ºC, depois um L que representa indutância e por último o F que representa capacitância.

Nesse multímetro existem quatro diferentes sockets onde são plugadas as ponteiras. As ponteiras são usadas para conectar o multímetro ao circuito em teste e são de cores preta e vermelha. A ponteira preta deve ser sempre plugada no terminal "COM", que significa comum. Enquanto que a ponteira vermelha pode ser plugada no terminal da “V Ω Hz” (tensão/resistência/frequência) ou nos terminais da corrente “20 A” ou “mA” dependendo do que se deseja medir.

Figura 1: Multímetro Digital

1a Parte – Medição de tensão CC com pilhas

Primeiro deve-se plugar a ponteira vermelha na marcação da tensão (V Ω Hz) e a ponteira preta na marcação comum (COM). Depois escolher o modo da leitura da tensão em CC (botão DC/AC para cima) e na escala de 20 V. Veja na figura abaixo como se realiza a medição de tensão CC em uma pilha isolada:

Figura 2: Medição de tensão CC em uma bateria de 9 V

Agora, conecte as pilhas de acordo com os esquemas abaixo, medindo a tensão em cada caso e preenchendo a tabela 1, abaixo.

|  | Medido | Calculado | Erro (e%) |
| --- | --- | --- | --- |
| VAB1 |  |  |  |
| VAB2 |  |  |  |
| VAB3 |  |  |  |
| VAB4 |  |  |  |

TABELA 1

Onde:

e(%) = Erro

Vmed = Valor medido

Vnom = Valor nominal

O erro é calculado pela fórmula: e(%)=Vmed−VnomVnom×100%

2a Parte – Medição de tensão CA em tomadas

Neste caso deve-se apenas mudar o modo da leitura para tensão CA no multímetro, para isso é preciso apertar o botão DC/AC, surgirá no display AC e selecionar a escala de 750 V. É de extrema importância que os terminais das ponteiras não se toquem. Se isso ocorrer, ocasionará um curto-circuito e você poderá levar um choque. Veja na figura abaixo como se realiza a medição de tensão CA em uma tomada:

Figura 3: Medição de tensão CA em uma tomada

Agora, de forma organizada, cada componente do grupo deverá medir a tensão em uma tomada da sala e preencher a tabela 2, abaixo.

|  | Medido | Nominal | Erro (e%) |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 |  | 220 V |  |
| V2 |  | 220 V |  |
| V3 |  | 220 V |  |
| V4 |  | 220 V |  |

TABELA 2

Concluída a prática, desligar o multímetro, organizar as ponteiras, recolher as pilhas e devolver tudo ao professor ou monitor.

Observação:

- O grupo deverá entregar um roteiro preenchido para o professor até o final do horário.

REFERÊNCIAS

[ 1 ]. Oliveira, Augusto C. C; Limongi, Leonardo; Chaves, Daniel. Práticas de Circuitos Elétricos 1. Notas de aulas. UFPE : Recife 2010. Disponível em: www.cin.ufpe.br/~lheva/circuitos/praticas_circuitos.pdf. Acesso em: 19/12/12.