INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS JOÃO CÂMARA

- Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara

4 – Medição de Corrente e Lei de Ohm

DISCIPLINA: 	Eletricidade e Eletrônica – Aula Prática                     TURMA: ________________

PROFESSOR: 	Gustavo Fernandes de Lima                                      DATA: _____/ _____/ _____

ALUNOS(AS):

Objetivos

- Medir corrente elétrica em circuito CC, utilizando o multímetro digital;

- Comprovar a Lei de Ohm através do gráfico V x I.

Material Utilizado

01 multímetro digital; 02 resistores: 470  e 1.000 ; 01 fonte de tensão CC; e 01 protoboard;

1ª parte - Comprovação da Lei de Ohm e Gráfico V x I

- Desenhar no protoboard abaixo o circuito em série para verificação da Lei de Ohm, onde:

  - E representa a fonte de tensão CC variável;

  - a carga é um resistor representado por R;

  - o amperímetro (ajustado na escala DC e verificando a posição das ponteiras de prova) colocado em série com a fonte e a carga.

- Montar o circuito desenhado acima e variar a tensão da fonte CC ‘E’ de 0 a 9 V;

- Para cada valor de tensão ajustada, anotar o valor da corrente lida no multímetro digital;

| Tensão da fonte ‘E’ (Volts) | 0 | 05 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente no amperímetro (mA) - R1 |  |  |  |  |  |
| Corrente no amperímetro (mA) - R2 |  |  |  |  |  |

- Construir o gráfico V x I dos dois resistores em um plano cartesiano (verso). O que se pode concluir analisando esse gráfico?

2ª parte – Divisor de tensão

- Conectar os 2 resistores em série com a fonte de tensão CC ajustada em 10V.

- Medir a queda de tensão em cada resistor.

- Realizar a soma dessas duas tensões e comparar com a tensão da fonte. A qual conclusão seu grupo chegou?

Obs1: Desligar a fonte, retirar o plugue da tomada e desmontar o circuito.

Obs2: Entregar uma cópia deste roteiro até o final da aula.