INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS JOÃO CÂMARA

- Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara

5 – Medição de Tensão e Corrente e Leis de Kirchhoff

DISCIPLINA: 	Eletricidade Básica – Aula Prática                                     TURMA: ________________

PROFESSOR: 	Gustavo Fernandes de Lima                                              DATA: _____/ _____/ _____

ALUNOS(AS):

Objetivos

- Medir tensão e corrente elétrica em CC, utilizando o multímetro digital;

- Comparar valores medidos com valores calculados através das Leis de Kirchhoff.

Material Utilizado

01 Multímetro Digital; 01 Fonte de tensão CC; 01 Protoboard;

06 Resistores: 3k3 , 1k5 , 1k , 1k , 3k3  e 1k5 ;

Pré-relatório

- Pesquisar no livro do BOYLESTAD o Método de Redução e Retorno para resolução de circuitos elétricos na página 206. Descrever o método e resolver o circuito abaixo, determinando a resistência equivalente vista pela fonte, as correntes de todos os ramos e tensões. Em seguida preencher a tabela abaixo na coluna CALCULADO.

Parte Prática – Comprovação das Leis de Kirchhoff

Montar o circuito abaixo em protoboard da seguinte maneira: o R1 nas colunas 10 e 20 na linha A, o R2 nas colunas 10 e 20 na linha D; o R4 na coluna 20 nas linhas E e H; o R5 na coluna 30 nas linhas C e H; o R6 na coluna 40 nas linhas C e H; e o R3 nas colunas 10 e 20 na linha I. Para fechar o circuito é necessário utilizar 4 fios. Conectar um fio nas colunas 20 e 30 na linha B, outro nas colunas 20 e 30 na linha J, mais um nas colunas 30 e 40 na linha A e por fim nas colunas 30 e 40 na linha I.

Ajustar a fonte de tensão CC ‘E0’ em 10 V e realizar as medições pedidas abaixo para completar a tabela.

R1 = 3k3         R2 = 1k5 

R3 = 1k           R4 = 1k 

R5 = 3k3         R6 = 1k5 

|  | Medido | Calculado |
| --- | --- | --- |
| Req |  |  |
| I1 |  |  |
| I2 |  |  |
| I3 |  |  |
| I4 |  |  |
| I5 |  |  |
| I6 |  |  |
| VAB |  |  |
| VBC |  |  |
| VCD |  |  |

- Medir a resistência equivalente vista pela fonte.

- Medir as correntes de todos os ramos.

- Medir as tensões VAB, VBC e VCD.

- Comprovar a Lei de Kirchhoff das tensões somando as tensões da malha ABCD.

E0=VAB+VBC+VCD

- Comprovar a Lei de Kirchhoff das correntes somando as correntes medidas.

I3=I1+I2=I4+I5+I6

Observações:

- O pré-relatório deve constar da teoria e resolução do circuito acima. Deverá ser feito a mão em folha de papel A4 e ser entregue no início da aula.

- Este roteiro de aula-prática deverá ser preenchido e entregue ao final da mesma.