|  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN CAMPUS JOÃO CÂMARA Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara Disciplina: Eletricidade Básica - Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima # Aluno(a): ___________________________________________________ Aluno(a): ___________________________________________________ Aluno(a): ___________________________________________________ | NOTA |
| --- | --- | --- |

# Prova Prática do 1º Bimestre

Instruções: Folhas de rascunho não serão aceitas. Não manter contato com o(s) grupo(s) vizinho(s). Desligar os celulares e similares. A interpretação das questões faz parte da prova. A prova consiste na realização de medições semelhantes às que foram feitas nas aulas práticas. Leia toda a prova e confira o material disponível antes de iniciar a avaliação.

Material: 01 fonte de tensão CC, 01 multímetro digital, 01 protoboard, fios e resistores diversos.

01. Utilize o multímetro para identificar os resistores necessários para a montagem do circuito do item 02. Os valores nominais de R1 a R4 estão no quadro. (2,0 pontos)

02. Monte o circuito abaixo e realize a medição da Req entre os pontos ______. (0,5 ponto)

Dica: as ligações diagonais do circuito a seguir podem ser realizadas com fios.

03. Preencha a tabela abaixo como os valores obtidos até o momento:

| Resistor | Valor Nominal | Cores (1ª faixa, 2ª faixa e 3ª faixa) | Valor Medido |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| ReqAB | ----- | ----- |  |

04. Ligue e ajuste a tensão de saída da fonte em ____ V e conecte-a ao circuito da seguinte maneira: positivo (+) da fonte no ponto ____ e o negativo (-) da fonte em ____.

05. Realize a medição de tensão em todos os resistores e preencha a tabela abaixo: (2,0 pontos)

| VR1 | VR2 | VR3 | VR4 | IFONTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

06. Com base na Req medida e na tensão ajustada na fonte, calcule (apresente o cálculo no verso da folha) o valor nominal da corrente de saída da fonte. (0,5 ponto)

07. Realize a medição de corrente de saída da fonte e preencha a tabela acima. (1,0 ponto)

Dica: a medição de corrente é diferente da medição de tensão, ajuste o multímetro corretamente.

OBS: Desligar a fonte, retirar o plugue da tomada e desmontar o circuito.