INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS JOÃO CÂMARA

- Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara

7 – Teorema de Thèvenin

DISCIPLINA: 	Eletricidade Básica – Aula Prática                                     TURMA: ________________

PROFESSOR: 	Gustavo Fernandes de Lima                                              DATA: _____/ _____/ _____

ALUNOS(AS):

Objetivo

- Comprovar a validade do Teorema de Thevenin através de medições de V e I.

Material Utilizado

01 Multímetro; 01 Fonte CC; 02 pilhas AA; 01 Protoboard; 03 Resistores: 1.000 , 1.500  e 3.300 ; 01 potenciômetro de 10 k.

Parte prática - Teorema de Thèvenin

Identificar os resistores. Montar o circuito abaixo em protoboard, onde R1 = 1.500 , R2 = 1.000 , R3 = 3.300 . Ajustar a fonte ‘E0’ em 5 V e conectar seu positivo em A e seu negativo em D; e conectar o positivo da fonte ‘E1’ (pilhas) em C e o negativo em D.

Medir a queda de tensão V e a corrente I no resistor de 1.000 Ω e anotar abaixo:

V = ____________ e I = ____________

Medição de VTH e RTH

Desconectar o resistor 1.000 Ω do circuito, conforme figura abaixo:

Medir a tensão entre os pontos B e D. Seu grupo acabou de medir a tensão de Thèvenin (Vth) do circuito. Vth = ___________

Desligar as fontes, colocando-as em curto-circuito (fio), conforme figura abaixo:

Medir a resistência entre os pontos B e D. Seu grupo acabou de medir a resistência de Thèvenin (Rth) do circuito. Rth = ________.

Montagem do equivalente de Thèvenin:

Ajustar a tensão da fonte CC com valor igual à tensão Vth e ajustar o potenciômetro (pino do meio e uma das extremidades) com valor igual à resistência Rth.

Montar o circuito equivalente de Thèvenin, colocando a fonte CC em série com o potenciômetro, conforme figura abaixo:

Conectar o resistor de 1.000 Ω entre os pontos B e D, conforme figura abaixo:

Medir a queda de tensão V’ e a corrente I’ no resistor de 1.000 Ω e anotar abaixo:

V’ = ___________ e I’ = ____________

Agora, faça uma comparação entre V e V’, depois I e I’.

Conclusão do Teorema de Thevènin

Qualquer circuito elétrico pode ser substituído por um circuito equivalente que consista somente de uma fonte de tensão e de um resistor em série. Isto permite a redução do circuito original, facilitando o cálculo de grandezas em um trecho (ramo) específico.

Observação: Entregar uma cópia deste roteiro até o final da aula.