|  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN CAMPUS JOÃO CÂMARA Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara Disciplina: Eletricidade e Eletrônica - Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima # Aluno(a): _________________________________________________________ | NOTA |
| --- | --- | --- |

# 2ª Prova do 3º Bimestre

Instruções: As folhas de rascunho não serão aceitas. Todos os cálculos deverão estar de caneta e na prova. Desligar os celulares e similares. A interpretação das questões faz parte da prova.

01. Quantos e quais são os diodos especiais? Explique a função de dois deles. (1,0 ponto)

- Área para resposta

02. O valor da resistência R em ohms, a ser utilizada no circuito regulador de tensão abaixo, para que o diodo zener de 6 V seja percorrido pela corrente de 5 mA, vale (1,0 ponto)

03. A figura ilustra um circuito alimentado por uma fonte de tensão senoidal da forma VE(t) = 20·sen(ω·t), onde Z1 é um diodo zener de 15 V e D1 um diodo ideal. Desenhe de forma aproximada o sinal de saída Vs(t): (1,0 ponto)

04. (COMPERVE/UFRN) Para que um transistor de junção bipolar opere como amplificador, é necessário que ele seja polarizado na (0,5 ponto)

A) região ativa.               C) região de saturação

B) região de corte           D) região de ruptura

05. (TRE-PB 2007) A potência dissipada pelo coletor do transistor é dada por (0,5 ponto):

(a) VCE/IC              (c) VCE.RC                (e) VCE.IC

(b) RC/IC2                  (d) VBE.IB

06. Dado o circuito abaixo, calcule IB, IC e VCE. Sabe-se que Ve = 0,1·Vcc, IC=10·IB e VLED = 1 V (1,0 ponto).

07. EXTRA. Calcule a potência dissipada pelo transistor. (1,0 ponto)

- Área para resposta

08. Quais as vantagens dos transistores em relação às válvulas? (1,0 ponto)

- Área para resposta

09. (Sociedade Fluminense de Energia Ltda. – SFE) A figura abaixo ilustra um circuito com um transistor bipolar na configuração emissor comum, com um ganho de corrente igual a 100.

Com base nas informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir. (1,0 ponto)

I – A corrente na base é da ordem de µA.

II – A corrente no coletor é 100 vezes maior que a corrente na base.

III – A corrente no emissor é obtida subtraindo a corrente na base da corrente no coletor.

IV – A tensão entre o coletor e o emissor é obtida multiplicando a tensão de alimentação do coletor pela queda de tensão no resistor do coletor.

Estão corretas APENAS as afirmativas

(A) I e II             (C) II e IV             (E) II, III e IV

(B) I e IV            (D) I, II e III

10. EXTRA. Em relação à polarização de transistores, o que é reta de carga? (1,0 ponto)

A) É uma técnica de projeto para conectar transistores e sua carga.

B) É o gráfico onde se encontram as curvas de polarização do transistor.

C) É uma técnica de aproximação das curvas características do transistor.

D) É o lugar geométrico onde se encontram todos os pontos de operação do transistor.

E) A reta de carga só se aplica a diodos.

11. Como funciona o circuito abaixo? (1,0 pnt.)

- Área para resposta

12. Determine o ponto quiescente e o Beta do transistor do circuito abaixo: (1,5 ponto)

Dica: Ie  Ic.

13. (Petrobras 2005) O símbolo de um TRIAC é (valor 0,5 ponto)

| (a) | (c) |
| --- | --- |
| (b) | (d) |

14. EXTRA. Identifique os blocos 1, 2 e 3 do diagrama abaixo de um nobreak. Qual a função de cada um deles? (1,0 ponto)

- Área para resposta