|  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN CAMPUS JOÃO CÂMARA Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara Disciplina: Eletricidade e Eletrônica - Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima # Aluno(a): _________________________________________________________ | NOTA |
| --- | --- | --- |

# 2ª Prova do 2º Bimestre

Instruções: As folhas de rascunho não serão aceitas. Todos os cálculos deverão estar de caneta e na prova. Desligar os celulares e similares. A interpretação das questões faz parte da prova.

- 01. Associe corretamente: (valor 0,75)

| - (a) | - (b) | - (c) |
| --- | --- | --- |

|  | Descobriu a lei da indução, introduziu os conceitos de linhas e campos de força magnética. |
| --- | --- |
|  | - Melhorou o desempenho dos eletroímãs. Descobriu o fenômeno da auto-indução. |
|  | Produziu ondas eletromagnéticas em seu laboratório na Escola Politécnica de Karlsruhe. |
|  | Inventou o motor de corrente alternada. Descobriu as ondas estacionárias terrestres. |

- 02. Um capacitor de 100 nF está submetido a uma tensão de 100 V. Quanto de carga ele pode armazenar? (valor 0,75 ponto)

- 03. Considere o circuito RC abaixo, no qual o capacitor encontra-se totalmente descarregado. (valor 1,0 ponto)

- Determine a constante de tempo   do circuito;

- A partir do fechamento da chave S, determine vc [V], vr [V] e i [A] para t = 2s.

04. Um núcleo de aço com um B de 0,72 T tem uma permeabilidade µ de 8 x 10-3 (T∙m)/Ae. Se o comprimento do anel for de 20 cm e a área do núcleo for de 3 cm2, calcule: (valor 2,0 ponto)

- a relutância do percurso,

- o fluxo pelo percurso,

- a fmm que o produziu e

- a intensidade de campo.

05. Considere o circuito RL série abaixo e responda às seguintes questões: (valor 1,0 ponto)

- Ao ser fechada a chave, após quanto tempo pode-se considerar que a corrente atingiu o seu valor máximo?

- Qual é o valor máximo da corrente no circuito?

06. O gráfico abaixo mostra a tensão u e a corrente i associadas a uma carga. Determinar: (a) a frequência de cada uma das grandezas;

(b) valor de pico e valor eficaz de cada uma;

(c) o ângulo de defasagem da corrente em relação à tensão; e

(d) o tipo de carga. (valor 2,0 ponto)

07. Uma tensão senoidal é expressa por v(t) = 40 sen(2 π t – 30º) V. Determine: (1,0 ponto)

(a) o valor de pico e o valor eficaz da tensão;

(b) a frequência e o período do sinal;

(c) o valor instantâneo da tensão em t = 5 ms.

08. Determine a expressão da onda senoidal para a tensão que tem um valor RMS de 120 Volts em 240 Hz. (valor 0,5 ponto)

09. Um circuito série é constituído por R = 20  e XL = 40  alimentados por uma fonte de 20 V e 60 Hz. Calcule: (valor 1,0 ponto)

(a) a impedância na forma polar;

(b) a indutância e

(c) a defasagem.

10. Em um circuito RC paralelo, a corrente consumida é de 4 mA. Se a corrente no capacitor é de 3 mA e a resistência R = 10 k.

Calcule: (valor 1,0 ponto)

(a) a corrente no resistor IR;

(b) a tensão total vF; e

(c) o valor do capacitor C para uma f = 60 Hz.

11. Com 5 A circulando no circuito da abaixo, qual é: (valor 1,0 ponto)

(a) a potência ativa;

(b) a potência reativa; e

(c) a potência aparente?