INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS MOSSORÓ

- DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE

- Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 – Costa e Silva - Mossoró/RN

Disciplina: Eletricidade e Eletrônica – Curso: Informática – Integrado – Turma: 3.2401.1M.

Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima.

Aluno(a): ______________________________________________ Nº: ____ Data: ____/ ____/ ____

2º Prova do 4º Bimestre

Instruções: As folhas de rascunho não serão aceitas. Os cálculos deverão estar de caneta azul/ preta e na prova. A interpretação das questões faz parte da prova. Não emprestar material escolar.

01. Dados os CI’s das portas AND (7408), NAND (7400) e OR (7432), realize as conexões necessárias entre eles para representar o circuito da expressão abaixo, substituindo as portas INVERSORAS por portas NANDs: (valor 1,0 ponto).

S=AB+AB+AB

02. (Casan 2006) Qual a resposta é correta para a função Y simplificada da tabela verdade apresentada a seguir: (valor 1,0 ponto)

(A) Saída=B+D

(B) Saída=A+C

(C) Saída=A+C

(D) Saída=B+D

(E) Saída=A+D

03. Interprete a frase: “Existem 10 tipos de pessoas no mundo... as que entendem código binário e as que não entendem!" (1,0 ponto)

04. Diferencie os níveis lógicos da família TTL da família CMOS. (valor 1,0 ponto)

05. (Eletronorte 2006) Ocorreu um problema no circuito lógico que controlava o acionamento da bomba d’água que enche o tanque 2 com água vinda do tanque 1. Para realizar o conserto, é necessário descobrir qual a lógica de controle que acionava a saída C a partir dos níveis dos sensores A e B. Sabe-se que:

i) os sensores se mantêm em nível alto (1) quando em contato com a água.

ii) o sensor A está localizado próximo ao fundo do tanque 1, a fim de monitorar o esvaziamento desse tanque.

iii) o sensor B está localizado próximo ao topo do tanque 2 , a fim de monitorar o enchimento desse tanque.

iv) a bomba é acionada quando recebe nível lógico alto (1) e desligada quando recebe nível lógico baixo (0).

Baseado nas informações acima e no esboço do sistema abaixo, a expressão lógica que relaciona a saída C às entradas A e B no circuito de controle é: (valor 1,0 ponto)

(A) C=A+B

(B) C=A+B

(C) C=A⋅B

(D) C=A⋅B

(E) C=A⋅B

01. (Petrobras 2006) A função F=CBA+CBA+CBA+CBA+CBA, ao ser minimizada em termos de soma de produtos, pode ser implementada, sem contar as portas inversoras utilizadas, com: (valor 1,0 ponto)

(A) uma porta AND de duas entradas e uma porta OR de duas entradas.

(B) duas portas AND de duas entradas e uma porta OR de duas entradas.

(C) três portas AND de duas entradas e uma porta OR de três entradas.

(D) uma porta OR de duas entradas.

(E) uma porta OR de três entradas.

02. (Celg 2004) Os números binários 11001111(2) e 1000,0001(2), convertidos para a base decimal, são: (valor 1,0 ponto)

A) 201 e 8,625

B) 192 e 8,0001

C) 207 e 8,0001

D) 207 e 8,0625

E) 167 e 6, 0125

03. Expresse o número 137(10) em binário puro e em BCD. Qual(ais) diferença(s) existe(m) entre esses valores? (valor 1,0 ponto)

Área para resposta

04. (Petrobras 2006) Considere a seguinte figura: (valor 1,0 ponto)

No circuito lógico mostrado na figura acima, a expressão booleana mais simples de Y, em função de A e B, é: (valor 1,0 ponto)

(A) AB+AB+AB+AB

(B) AB+AB

(C) AB+AB

(D) 0

(E) 1

05. Utilize o diagrama abaixo para gerar o código Gray de três bits, completando a tabela verdade abaixo: (valor 1,0 ponto).

| B2 | B1 | B0 | G2 | G1 | G0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |