INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS JOÃO CÂMARA

- Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara

Disciplina: Eletricidade e Eletrônica – Curso: Informática – Integrado – Turma: 1.06401X.3V.

Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima.

Aluno(a): ______________________________________________ Nº: ____ Data: ____/ ____/ ____

1º Prova do 1º Bimestre

Instruções: As folhas de rascunho não serão aceitas. Todos os cálculos deverão estar de caneta e na prova. Desligar os celulares. A interpretação das questões faz parte da prova.

- 01. Associe corretamente: (valor 0,75 ponto)

| - (a) | - (b) | - (c) |
| --- | --- | --- |

|  | Descobriu uma das mais importantes leis empíricas relativas a circuitos elétricos: a lei de Ohm. |
| --- | --- |
|  | - Introduziu um novo campo de estudo, que ele denominou eletrodinâmica. |
|  | Introduziu o termo horsepower para designar a potência média desenvolvida por um cavalo robusto ao puxar uma pequena carroça durante um dia de trabalho. |
|  | Sua maior contribuição foi a invenção de uma fonte de energia elétrica, a pilha. |

02. Determine o tempo necessário para que 4x1016 elétrons atravessem a seção reta de um condutor, se a corrente for 5 mA. (valor 0,75 ponto)

03. Determine a energia necessária para deslocar uma carga de 50 µC através de uma diferença de potencial de 6 V. (valor 0,75 ponto)

04. Desenhe as duas as maneiras corretas de ligar um voltímetro e um amperímetro em um circuito elétrico. (valor 0,75 ponto)

05. Para que serve o seguinte equipamento? (valor 0,75 ponto)

06. Determine a resistência de 3.048 cm do fio de telefone de cobre, se o seu diâmetro for de 0,032 cm. Sabendo que a resistividade do cobre é 1,723 x 10-6 Ω∙cm. (valor 0,75 ponto)

07. O medidor de resistência (ou ohmímetro) é um instrumento que tem várias funções. Cite duas delas. (valor 0,75 ponto)

08. Determine a corrente resultante quando conectamos uma bateria de 9 V aos terminais de um circuito cuja resistência é 2,2 Ω. (valor 0,75 ponto)

09. Calcule a resistência elétrica com base no gráfico abaixo: (valor 0,75 ponto)

10. Determine a corrente que percorre um resistor de 5 kΩ quando ele dissipa 20 mW. (valor 0,75 ponto)

11. Calcule a quantidade de energia (em kWh) necessária para manter uma lâmpada de filamento de 60 W acesa continuamente durante um ano. (valor 0,75 ponto)

12. Qual é o custo da utilização de um motor de 5 hp (1 hp = 746 W ) durante 2 horas se a tarifa é de 9 centavos/kWh? (0,75 ponto)

13. Faça o desenho esquemático do circuito abaixo: (valor 1,0 ponto)