|  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN CAMPUS JOÃO CÂMARA Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara Disciplina: Eletricidade e Eletrônica - Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima # Aluno(a): _________________________________________________________ | NOTA |
| --- | --- | --- |

Prova de Recuperação

Instruções: As folhas de rascunho não serão aceitas. Os cálculos deverão estar de caneta azul/ preta e na prova. A interpretação das questões faz parte da prova. Não emprestar material escolar.

------ 1ª parte – Eletricidade CC – Escolha 2 de 4 questões para resolver ------

01. (1,0 ponto) O que é corrente elétrica e qual procedimento correto para medi-la?

02. (1,0 ponto) Uma serpentina de aquecimento, ligada a uma linha de 110 V, consome 5 A. Determine a resistência dessa serpentina.

03. (1,0 ponto) Calcule os valores de E, I, e R.

04. (1,0 ponto) Utilize a regra do divisor de tensão para determinar V1 e V2 abaixo.

------ 2ª parte – Eletricidade CA – Escolha 2 de 4 questões para resolver ------

05. (1,0 ponto) Dado o gráfico abaixo, pede-se: (a) o período; e (b) a frequência.

06. (1,0 ponto) Uma onda senoidal de corrente alternada apresenta um valor máximo de 50 A. Que valor de corrente contínua produziria o mesmo aquecimento em um circuito resistivo?

07. (1,0 ponto) Um circuito série é constituído por R = 20  e XL = 40  alimentados por uma fonte de 20 V e 60 Hz. Calcule a impedância: (a) na forma polar; e (b) na forma retangular.

08. (1,0 ponto) Com 5 A circulando no circuito da abaixo, qual é potência: (a) ativa; e (b) reativa?

------ 3ª parte – Eletrônica Analógica – Escolha 3 de 4 questões para resolver ------

09. (1,0 ponto) Os gráficos abaixo representam os modelos elétricos de um diodo. Explique as diferenças entre eles.

10. (1,0 ponto) (UNIRIO 2009) A figura a seguir mostra a curva característica de um diodo:

O ponto de trabalho para o circuito a cima da curva vale:

a) 0,60 V e 60 mA

b) 0,50 V e 40 mA

c) 0,40 V e 24 mA

d) 0,70 V e 80 mA

e) 0,75 V e 100 mA

11. (1,0 ponto) Um retificador monofásico em ponte, sem capacitor de filtragem, é alimentado por uma tensão senoidal de 60 Hz e 120 Vrms. Calcule o valor médio da tensão na saída do retificador.

12. (1,0 ponto) Determine RS para que o LED do circuito abaixo (VD = 2 V, I = 15 mA) funcione adequadamente, com uma bateria de 9 V.

------ 4ª parte – Eletrônica Digital – Escolha 3 de 4 questões para resolver ------

13. (1,0 ponto) (UFMG 2009) Identifique com V (verdadeiras) ou F (falsas) as relações booleanas:

| ( ) A+1=A | ( ) A⋅0=0 | ( ) A+AB=A+B | ( ) A+AB=A+B |
| --- | --- | --- | --- |

A opção em que se mostra a sequência CORRETA de V ou F é:

| A) F, V, F, F. | B) F, V, V, V. | C) F, V, F, V. | D) V, F, V, F. |
| --- | --- | --- | --- |

14. (1,0 ponto) Mostre como uma porta NAND de duas entradas pode ser construída a partir de portas NOR de duas entradas.

15. (1,0 ponto) Dada a tabela verdade abaixo, pede-se: (a) a expressão lógica simplificada; e (b) o esboço do circuito decorrente dessa expressão.

16. (1,0 ponto) Dada a figura do circuito lógico ao lado, onde A, B e C são sinais digitais. Se o sinal C estiver em nível lógico 0, a expressão booleana do sinal de saída D será