|  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN CAMPUS JOÃO CÂMARA Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara Disciplina: Eletricidade e Eletrônica - Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima # Aluno(a): _________________________________________________________ | NOTA |
| --- | --- | --- |

# Reposição da 1ª Prova do 3º Bimestre

Instruções: As folhas de rascunho não serão aceitas. Todos os cálculos deverão estar de caneta e na prova. Desligar os celulares e similares. A interpretação das questões faz parte da prova.

01. O que são diagramas ou esquemas? Quais os tipos e diferenças entre eles? Exemplifique por meio de desenhos. (1,0 ponto)

- Área para resposta

02. Explique o processo de dopagem para produção do diodo semicondutor. (valor 1,0 ponto)

- Área para resposta

03. O diodo pode ser representado por três modelos. Desenhe cada um deles e explique seu funcionamento por meio de circuitos elétricos análogos. (2,0 pontos).

- Área para resposta

04. A figura a seguir mostra a curva característica de um diodo. (valor 1,0 ponto).

Sabendo que E = 3,0V; R = 60 Ω e que o diodo é ideal. Desenhe a reta de carga de operação deste diodo e determine a potência consumida por ele.

05. Determinar o número de espiras do secundário de um transformador projetado para reduzir a tensão da rede de 220 V para 12 V eficazes, sabendo-se que ele possui 1.000 espiras no enrolamento primário. (valor 1,0 ponto).

06. (COPEL 2008) Dado o circuito retificador em onda completa, com derivação central, e tensão secundária 17 VAC + 17 VAC, calcular o valor médio VDC. (valor 1,0 ponto).

(a) VDC = 34 x 2.

(b) VDC = (17 x 2) / π.

(c) VDC = 17 / π.

(d) VDC = 17 / 2.

(e) VDC = (2 x 17 x 2)/ π.

07. Determine a valor de um capacitor a ser utilizado na seguinte fonte retificadora de onda completa em ponte: entrada de 220 Vrms/60 Hz, tensão média de saída de 5 V com ripple de 0,1 V, para alimentar uma carga de 1 Kohms. (valor 2,0 pontos).

- Área para resposta