|  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN CAMPUS JOÃO CÂMARA Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara Disciplina: Eletricidade e Eletrônica - Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima # Aluno(a): _________________________________________________________ | NOTA |
| --- | --- | --- |

1º Prova do 4º Bimestre

Instruções: As folhas de rascunho não serão aceitas. Todos os cálculos deverão estar de caneta azul ou preta e na prova. A interpretação das questões faz parte da prova. Não emprestar qualquer material escolar. Celulares e similares deverão ficar desligados. Somente calculadoras simples.

01. Explique o funcionamento dos primeiros sistemas de telecomunicações (figura abaixo). Como a informação era codificada nesse tipo de sistema? (valor 1,0 ponto)

02. Interprete a frase: “Existem 10 tipos de pessoas no mundo... as que entendem código binário e as que não entendem!" (1,0 ponto)

03. Converta o binário 11011(2) em seu equivalente decimal. (valor 0,5 ponto)

04. Converta o decimal 76(10) em seu equivalente binário. (valor 0,5 ponto)

05. Converta o hexadecimal 2AF(16) em seu equivalente decimal. (valor 0,5 ponto)

06. Converta o decimal 378(10) em seu equivalente hexadecimal. (valor 0,5 ponto)

07. Converta o hexadecimal BA6(16) em seu equivalente binário. (valor 0,5 ponto)

08. Converta o binário 101011111(2) em seu equivalente hexadecimal. (valor 0,5 ponto)

09. (UFRN 2004) O número 357 em código decimal é representado em código BCD por: (1,0 ponto)

A) 110010101000

B) 11101111

C) 101011011

D) 001101010111

10. Das portas lógicas de duas entradas estudadas em classe, escolha duas e explique-as por meio de circuitos elétricos análogos. (valor 1,0 ponto)

11. Descreva algebricamente o circuito abaixo: (valor 1,0 ponto)

12. Analise o circuito acima utilizando uma tabela. Nela deverão constar as entradas X, Y e Z, como também, os sinais de u, v, w e S. (valor 1,0 ponto)

13. Esboce o circuito decorrente da expressão: S=AB+CD+AB. (valor 1,0 ponto)

14. Determine o nível lógico de saída do circuito abaixo para A = B = C = 1 e D =0. (1,0 ponto)