|  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN CAMPUS JOÃO CÂMARA Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara Disciplina: Eletricidade e Eletrônica - Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima # Aluno(a): _________________________________________________________ | NOTA |
| --- | --- | --- |

# Reposição da 2ª Prova do 3º Bimestre

Instruções: As folhas de rascunho não serão aceitas. Todos os cálculos deverão estar de caneta e na prova. Desligar os celulares e similares. A interpretação das questões faz parte da prova.

01. A respeito das aplicações especiais para diodos, explique a função do diodo no circuito abaixo: (1,0 ponto)

- Área para resposta

02. Determine RS para que o LED do circuito abaixo (VD = 2 V, I = 15 mA) funcione adequadamente, com uma bateria de 9 V. (1,0 ponto)

03. Como funciona e quais aplicações do dispositivo optoacoplador? (1,0 ponto)

- Área para resposta

04. Qual a tensão de regulação do seguinte diodo zener BZX79C6V2 - 0,5W - IZmin=5mA? (1,0 ponto)

05. Determine RS do regulador de tensão abaixo para que uma fonte de tensão de 12 V fixos alimente um circuito com carga constante de 1 kΩ e tensão de 5,6 V, usando um diodo zener de VZ=5,6V e IZmax=100mA. (1,0 ponto)

07. Dadas as curvas características de entrada e saída de um transistor NPN, determine:

a) A corrente na base para VBE=0,8 (1,0 ponto)

b) O ganho de corrente  (1,0 ponto)

Marque para cada item abaixo: o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO;

08. As figuras abaixo mostram um circuito eletrônico em que todos os componentes são ideais e o correspondente gráfico das curvas do coletor do transistor, incluindo a reta de carga. Com relação a essas figuras, julgue os seguintes itens.

Albert Paul Malvino. Eletrônica: volume 1. 4.ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1997, p. 250.

(    ) A corrente de saturação é superior a 4,5 mA; a tensão de corte é superior a 14,5 V. (1,0 ponto)

(   ) Os pontos QH, Q e QL são possíveis pontos de operação do circuito para três diferentes temperaturas do transistor. (1,0 ponto)

(    ) Sabendo que o ponto (9 V, 2 mA) pertence à reta de carga, é correto concluir que, para que o circuito opere nesse ponto, o ganho de corrente do transistor deverá ter valor superior a 60. (1,0 ponto)