INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS MOSSORÓ

- DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE

- Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 – Costa e Silva - Mossoró/RN

Disciplina: Eletro-Eletrônica – Curso: Mecânica – Subsequente – Turma: 2.2030.1N.

Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima.

Aluno(a): ______________________________________________ Nº: ____ Data: ____/ ____/ ____

2ª Prova do 1º Bimestre

Instruções: As folhas de rascunho não serão aceitas. Todos os cálculos deverão estar de caneta e na prova. A interpretação faz parte da prova.

01. O que formaremos quando colocamos um núcleo de ferro dentro de uma bobina? Cite uma aplicação deste componente. (valor – 1,0 ponto)

02. Cite três acessórios complementares de um transformador e a finalidade de uma delas. (1,0 pt.)

03. Esboce o gráfico de uma onda quadrada com base nos seguintes dados: f=1kHz e Vpp=2V. Escolha e preencha os valores de CH1 e Time que foram utilizados no osciloscópio. (1,0 ponto)

04. Dado o gráfico ao lado, pede-se: (valor – 1,0 ponto)

(a) o valor pico-a-pico e o valor eficaz;

(b) o período e a frequência;

(c) a expressão matemática para i(t).

05. Em uma aula de laboratório foi proposto a montagem de um circuito RC série ligado a um gerador de sinais que fornecia uma onda senoidal de Vmax = Vpico = 8,5 V. Sabe-se que a resistência vale 12kΩ e capacitância vale 4,7nF. Pede-se: (a) o esquema elétrico do circuito; (b) a impedância da carga; (c) a corrente elétrica do circuito; (d) as tensões Vr e Vc. (valor – 1,0 ponto)

06. Com 5 A circulando no circuito da abaixo, qual é: (a) a potência ativa, (b) a potência reativa, (c) a potência aparente e (d) o fator de potência? (valor – 1,0 ponto)