INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS JOÃO CÂMARA

- Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara

- Disciplina: Eletricidade e Eletrônica

- Professor: Gustavo Fernandes de Lima

- Lista 03 – Funções Senoidais

- O gráfico abaixo da esquerda mostra a tensão u e a corrente i associadas a uma carga. Determinar: (a) a frequência de cada uma das grandezas; (b) valor eficaz de cada uma delas; (b) o ângulo de defasagem da corrente em relação à tensão.

- Dado o gráfico acima direita, pede-se: (a) o valor pico-a-pico e o valor eficaz; (b) o período e a frequência; (c) a expressão matemática para i(t).

- Uma tensão senoidal é expressa por v(t) = 40 sen(2 π t – 30º) Volts. Determine: (a) o valor eficaz da tensão; (b) a frequência e o período do sinal; (c) o valor instantâneo da tensão em t = 5 ms;

- Determine a expressão da onda senoidal para a tensão que tem um valor RMS de 120 Volts em 240 Hz.

- Uma onda senoidal de corrente alternada apresenta um valor máximo de 50 A. Que valor de corrente contínua produziria o mesmo aquecimento em um circuito resistivo?

- A expressão matemática de uma corrente senoidal é i(t) = 2,5 sen(500 t – 60º) A. Calcule o valor instantâneo em t = 2 ms.

- Escreva a equação de cada uma das tensões representadas por fasores, sendo  = 120 rad/s: V=40∠−30° V e V=10∠120° V.

- Encontre uma expressão para a onda de tensão senoidal cujo valor máximo é 200 V em
60 Hz. Sabendo-se que para t = 0 s, o valor da tensão é 141,42 V.

- Uma tensão senoidal tem frequência de 100 Hz, valor de pico de 10 V e inicia o ciclo com atraso de /3 rad. Pedem-se: (a) o período e frequência angular; (b) a expressão matemática;

- Uma corrente senoidal atinge o seu primeiro máximo negativo –50 A em t = 7/8 ms, tendo um período T= ms. Escreva a equação senoidal da corrente.

- Achar uma expressão para a corrente senoidal de 400 Hz que tem um pico positivo de 2,3 A no instante t=-0,45 ms.

# Respostas da Lista 03

1) a. 6 µs; b. 166,67 kHz, Vef=14,14V e Ief=8,84A; c. 60º.

2) a. Vpp = 100 mA; Vef = 35,36 mA; b. T = 4 ms; f = 250 Hz; c. it=50⋅sen500⋅π⋅t mA.

3) a. Vef = 28,28 V; b. f = 1 Hz, T = 1 s; c. v(5 ms) = –18,9 V.

4) vt=169,71⋅sen480⋅π⋅t V.

5) ICC = Ief = 35,36 A .

6) i(t) = – 0,12 A .

7) a. vt=56,57⋅sen120⋅π⋅t−30° V; b. vt=14,14⋅sen120⋅π⋅t+120° V.

8) vt=200⋅sen120⋅π⋅t+45° V

9) a. T = 0,01 s;  = 200. rad/s; b. vt=10⋅sen200⋅π⋅t−60° V;

10) it=50⋅sen2000⋅t−45°A.

11) it=2,3⋅sen800⋅π⋅t+154,8° A.