INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN

CAMPUS JOÃO CÂMARA

- Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara

- Disciplina: Eletricidade e Eletrônica

- Professor: Gustavo Fernandes de Lima

- Lista 04 – Funções Senoidais, Números Complexos, Circuitos RC/RL e Potência CA

- O gráfico abaixo da esquerda mostra a tensão u e a corrente i associadas a uma carga. Determinar: (a) a frequência de cada uma das grandezas; (b) valor eficaz de cada uma delas; (b) o ângulo de defasagem da corrente em relação à tensão.

- Dado o gráfico acima direita, pede-se: (a) o valor pico-a-pico e o valor eficaz; (b) o período e a frequência; (c) a expressão matemática para i(t).

- Uma tensão senoidal é expressa por v(t) = 40 sen(2 π t – 30º) Volts. Determine: (a) o valor eficaz da tensão; (b) a frequência e o período do sinal; (c) o valor instantâneo da tensão em t = 5 ms;

- Determine a expressão da onda senoidal para a tensão que tem um valor RMS de 120 Volts em 240 Hz.

- Uma onda senoidal de corrente alternada apresenta um valor máximo de 50 A. Que valor de corrente contínua produziria o mesmo aquecimento em um circuito resistivo?

- A expressão matemática de uma corrente senoidal é i(t) = 2,5 sen(500 t – 60º) A. Calcule o valor instantâneo em t = 2 ms.

- Escreva a equação de cada uma das tensões representadas por fasores, sendo  = 120 rad/s: V=40∠−30° V e V=10∠120° V.

- Um circuito série é constituído por R = 20  e XL = 40  alimentados por uma fonte de 20 V e 60 Hz. Calcule: a impedância, a indutância e a defasagem.

- Em que frequência uma bobina de 100 mH tem 150  de reatância?

- Em um circuito RC série, o ângulo de defasagem entre tensão e corrente é de 30º. A tensão de alimentação é de 110 V e 60 Hz e a corrente consumida é de 5 A.

Calcule: a tensão no resistor VR, a tensão no capacitor VC e a impedância Z do circuito.

- Que capacitor em série com um resistor de 750  limita a corrente em um valor de 0,2 A quando recebe uma tensão de 240 V em 60 Hz?

- Converter os números complexos abaixo para a forma polar:

| a) z1=20−j10 | b) z2=10+j15 | c) z3=−50+j30 | d) z4=−6−j12 |
| --- | --- | --- | --- |
| g) z5=5 | h) z6=−15 | i) z7=j25 | j) z8=−j9 |

- Converter os números complexos a seguir para a forma cartesiana:

| a) z1=50∠30° | b) z2=100∠150° | c) z3=10∠−30° | d) z4=25∠90° |
| --- | --- | --- | --- |
| e) z5=45∠−90° | f) z6=220∠0° | g) z7=3,56∠45° | h) z8=67∠180° |

- Encontre uma expressão para a onda de tensão senoidal cujo valor máximo é 200 V em
60 Hz. Sabendo-se que para t = 0 s, o valor da tensão é 141,42 V.

- Uma tensão senoidal tem frequência de 100 Hz, valor de pico de 10 V e inicia o ciclo com atraso de /3 rad. Pedem-se: (a) o período e frequência angular; (b) a expressão matemática;

- Uma corrente senoidal atinge o seu primeiro máximo negativo –50 A em t = 7/8 ms, tendo um período T= ms. Escreva a equação senoidal da corrente.

- Achar uma expressão para a corrente senoidal de 400 Hz que tem um pico positivo de 2,3 A no instante t=-0,45 ms.

- Dado o circuito abaixo (esquerda), determine: (a) a tensão VL; (b) a corrente i; (c) o diagrama fasorial.

- No circuito acima (direita), calcule a tensão aplicada, a impedância, a defasagem e a frequência da fonte de tensão.

- Em um circuito RL paralelo, a defasagem entre tensão e corrente é de 60º. Sabendo-se que a tensão aplicada é 10 V e que a corrente consumida é de 10 mA.

Calcule: a resistência e a indutância na frequência de 1 kHz.

- Em um circuito RC paralelo, a corrente consumida é de 4 mA. Se a corrente no capacitor é de 3 mA e a resistência R = 10 k.

Calcule: a corrente no resistor IR, a tensão total v, a defasagem e o valor do capacitor C para uma frequência de 60 Hz.

- Com 5 A circulando no circuito da abaixo (esquerda), qual é: (a) a potência ativa, (b) a potência reativa, (c) a potência aparente e (d) o fator de potência?

- Encontre: (a) a potência total, (b) a potência reativa, (c) a potência aparente e (d) o fator de potência para o sistema retratado pelo diagrama de blocos da figura acima (direita).

- Uma carga de 800 kVA opera em um fator de potência atrasada de 0,6. É desejável corrigir o fator de potência para a unidade. Quantos kVAr de capacitância paralela são necessários?

- Deseja-se corrigir o fator de potência atrasado de uma planta industrial de 2400 kVA de 0,67 para 0,95. Determine: (a) a capacitância kVAr necessária e (b) o valor kVA da planta após a correção.