|  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO RN CAMPUS JOÃO CÂMARA Av. Antônio Severiano da Câmara, BR 406, s/n, Zona Rural – João Câmara Disciplina: Eletrônica Analógica - Prof.º: Gustavo Fernandes de Lima # Aluno(a): _________________________________________________________ | NOTA |
| --- | --- | --- |

Prova do 3º Bimestre

Instruções: As folhas de rascunho não serão aceitas. Todos os cálculos deverão estar de caneta azul ou preta e na prova. A interpretação das questões faz parte da prova. Celulares e similares deverão ficar desligados. Somente calculadora e caneta deverão ficar sobre a mesa.

01. Diferencie diagrama chapeado do diagrama esquemático. (1,0 ponto)

02. Como o silício é transformado em semicondutores tipos N e P? (1,0 ponto)

03. Dada a tabela abaixo construa a curva característica do diodo retificador 1N4007 no plano cartesiano a seguir. Sugestão: fazer 1 cm = 1 volt no eixo x e 1 cm = 10 mA no eixo y. (1,0 ponto)

| Tensão (V) | Corrente (mA) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,5 | 1,3 |
| 0,6 | 3,3 |
| 0,7 | 17,5 |
| 0,8 | 46,6 |

- 04. Dado o circuito a seguir e com a curva característica do diodo da questão anterior, pede-se:

- (a) desenhar a reta de carga do diodo (0,75 ponto);

- (b) determinar seu ponto de operação (0,75 ponto).

- (c) calcular a potência consumida pelo diodo (0,5 ponto).

- 05. As figuras abaixo representam o teste de diodos com multímetro digital. Identifique corretamente o diodo aberto, o diodo bom e o diodo em curto. (1,0 ponto)

06. Dado o diagrama de bloco a seguir, onde um transformador com relação de espiras N1/N2 = 18,33 e ligado a um retificador de meia onda (diodo ideal) com uma carga de 1.000 ohms, pede-se:

(a) a tensão eficaz e tensão de pico no secundário do transformador; (1,0 ponto)

(b) a tensão média e a corrente média na carga (1,0 ponto).

07. Completar os parentes com os tipos de diodos conforme suas características: (1,0 ponto)

I. Diodo zener.

II. Diodo semicondutor.

III. Diodo emissor de luz.

IV. Acoplador ótico.

(    ) Combina um LED com um fotodiodo um encapsulamento único.

(   ) É produzido com materiais como gálio, arsênio ou fósforo, e irradia luz azul, vermelha, verde, amarela e laranja por exemplo.

(    ) Utilizado em circuitos multiplicadores de tensão e na proteção contra alta-tensão.

(     ) Opera na região de ruptura e sua principal aplicação é como regulador de tensão.

08. Deseja-se construir uma fonte de tensão que tenha uma saída de +5 V e outra +12 V. Você dispõe de um zener BZX79C5V6 - 0,5W e um regulador a CI da família 79XX e outro 78xx. Pede-se:

(a) calcular o valor de Rs e sua potência para que o zener funcione como regulador; (1,0 ponto)

(b) escolher corretamente o CI para atender a especificação da fonte; (1,0 ponto)

(c) desenhar abaixo as duas saídas de tensões reguladas. (1,0 ponto)

09. Dado o circuito abaixo, determine o valor de R em ohms para que a tensão de saída Vsaída seja igual a 10 V. (1,0 ponto)