Canteiro de Obras

1. Conceituação: Infra-estrutura de apoio indispensável à administração da obra e execução dos serviços que, embora temporária, deve proporcionar as condições necessárias para que o processo de construção seja realizado com conforto, segurança, qualidade, rapidez e economia.

2. Organização do Canteiro: A organização do canteiro de obra está intimamente relacionada com o cronograma da obra, com os processos construtivos a serem utilizados, com a estrutura administrativa da obra e com a área disponível para implantação do canteiro.

2.1. Cronograma da Obra: Determina o ritmo dos serviços e, consequentemente, o dimensionamento das equipes de trabalho e processos construtivos a serem utilizados. Determina ainda, o cronograma de abastecimento da obra, ou seja, os estoques médios de materiais a serem armazenados durante as diversas fases da construção.

2.2. Materiais e Processos Construtivos: Os materiais a serem utilizados definirão as necessidades e características de armazenamento. Os processos construtivos determinarão os equipamentos e ferramentas a serem utilizados e a disposição física dos mesmos. Influenciarão também quanto a definição das equipes de trabalho e serviços auxiliares (carpintaria, sub-empreitada etc.)

2.3. Estrutura Administrativa: Determinará, por sua vez, as construções provisórias (barracões) necessárias ao desempenho de todas as atividades técnico-administrativas a serem desenvolvidas no canteiro.

2.4. Área Disponível: Determinará as possibilidades quanto ao armazenamento de materiais, nas características das construções provisórias ou, até mesmo, quanto aos processos construtivos a serem utilizados.

- Para projetar adequadamente a instalação do canteiro devem ser analisados os seguintes tópicos:

- Construções provisórias ou barracões

- Provimento de serviços básicos

- Áreas para depósito de materiais não-perecíveis

- Equipamentos e ferramentas

- Acesso e circulação

- Fechamento ou vedação